| FICHA TÉCNICA DUCATI SCRAMBLER ICON 2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOTOR |  |  |
| Descrição | 2-cilindros em L, transversal, comandos desmodrômicos, 2v/cil, refrigerado a ar, radiador de óleo |  |
| Cilindrada | 803 cm³ |  |
| Diâmetro e curso | 88 x 66 mm |  |
| Taxa de compressão | 11:01 |  |
| Potência máxima | 75 cv a 8.250 rpm |  |
| Torque máximo | 6,93 m·kgf de a 5.750 rpm |  |
| Formação da mistura | Injeção eletrônica, corpo de aceleração 50 mm |  |
| TRANSMISSÃO |  |  |
| Câmbio | 6 marchas, embreagem de multidiscos banhados a óleo |  |
| Relações da marchas | 1ͣ ͣ 32:13, 2 ͣ 30:18, 3 ͣ 28:21, 4 ͣ 26:23, 5 ͣ 22:22, 6 ͣ 24:26 |  |
| Relação final | 1,85:1 |  |
| SUSPENSÃO |  |  |
| Dianteira | Garfo Kayaba 41 mm invertido, cáster de 24°, avanço de 112 mm, curso de 150 mm |  |
| Traseira | Amortecedor traseiro Kayaba, pré-carga ajustável, curso de 150 mm |  |
| Quadro | Treliça de tubos de aço |  |
| FREIOS |  |  |
| Dianteiros | A disco de 330 mm, calibre do monobloco radial 4 pistões com ABS como equipamento padrão |  |
| Traseiros | A disco de 245 mm, calibre flutuante 1 pistão com ABS como equipamento padrão |  |
| RODAS E PNEUS |  |  |
| Rodas | Dianteira: 10 raios, liga leve, 3,00" X 18". Traseira: 10 raios, liga leve, 5,50" X 17". |  |
| Pneus | Dianteiro Pirelli MT 60 RS 110/80 R18. Traseiro: MT 60 RS 180/55 R17 |  |
| CAPACIDADES |  |  |
| Tanque de combustível | 13,5 l |  |
| PESOS |  |  |
| Em ordem de marcha | 186 kg |  |
| DIMENSÕES |  |  |
| Comprimento | 2.100 - 2.165 mm |  |
| Largura com espelhos | 845 mm |  |
| Altura | 1.150 mm no reservatório de freio |  |
| Distância entre eixos | 1.445 mm |  |
| Altura do selim | 790 mm. Há opcional de 770 mm |  |
| DESEMPENHO |  |  |
| Aceleração 0-100 km/h | 4 s (estimativa) |  |
| Velocidade máxima | acima de 200 km/h |  |
| CÁLCULOS DE CÂMBIO |  |  |
| v/1000 em 6ª |  |  |
| Rotação a 120 km/h, em 6ª |  |  |
| Rotação à vel. máxima, em 6ª |  |  |