| FICHA TÉCNICA FORD FUSION TITANIUM ECOBOOST 2,0-l |  |
| --- | --- |
| MOTOR |  |
| Designação | Ecoboost 2,0-l |
| Descrição | 4-cil em linha, duplo comando variável, com turbocompressor |
| Cilindrada | 1.999 cm³ |
| Diâmetro e curso | 87,5 x 83,1 mm |
| Taxa de compressão | 9,3:1 |
| Potência máxima | 248 cv a 5.500 rpm |
| Torque máximo | 38 m·kgf a 3.000 rpm |
| Formação de mistura | Injeção direta |
| TRANSMISSÃO |  |
| Câmbio | Transeixo automático epicíclico de 6 marchas mais ré, tração dianteira |
| Relações da marchas | 1ª 4,58:1; 2ª 2,96:1. 3ª 1,91:1; 4ª 1,44:1, 5ª 1:1; 6ª 0,74:1; ré 2,94:1 |
| Relação de diferencial | 3,36:1 |
| SUSPENSÃO |  |
| Dianteira | Independente, McPherson com barra estabilizadora |
| Traseira | Independente por multibraços e barra estabilizadora |
| DIREÇÃO | Assistência elétrica indexada à velocidade |
| Diâmetro mínimo de curva | 11,5 m |
| FREIOS |  |
| Dianteiros | A disco ventilado |
| Traseiros | A disco |
| Controle | ABS e EBD |
| RODAS E PNEUS |  |
| Pneus | 235/45R18, estepe temporário |
| AERODINÂMICA |  |
| Coeficiente de arrasto aerodin. | 0,26 |
| CARROCERIA | Monobloco em aço, sedã, subchassi dianteiro, cinco lugares |
| CAPACIDADES |  |
| Porta-malas | 514 litros |
| Tanque de combustível | 68 litros |
| PESOS |  |
| Em ordem de marcha | 1.691 kg |
| DIMENSÕES |  |
| Comprimento | 4.872 mm |
| Largura sem espelhos | 1.853 mm |
| Altura | 1.478 mm |
| Distância entre eixos | 2.850 mm |
| Bitola dianteira/traseira | 1.595/1.550 mm |
| DESEMPENHO |  |
| Aceleração 0-100 km/h | 7 s (estimada) |
| Velocidade máxima | 195 km/h limitada eletronicamente |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (computador de bordo) |  |
| Cidade | 7 a 8 km/l |
| Estrada | 11,2 km/l média |
| CÁLCULOS DE CÂMBIO |  |
| v/1000 em 6ª | 50,3 km/h |
| Rotação a 120 km/h, em 6ª | 2.400 rpm |