| RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE SCE 1,6-L |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOTOR |  |  |
| Designação | Renault SCe 1,6-l |  |
| Descrição | 4 tempos, 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas no cabeçote, corrente, atuação indireta sem compensação hidráulica de folga, quatro válvulas por cilindro, bloco e cabeçote de alumínio, flex |  |
| Cilindrada | 1.597 cm³ |  |
| Diâmetro e curso | 78 x 83,6 mm |  |
| Taxa de compressão | 10,7:1 |  |
| Potência máxima | 118 cv (G) e 120 cv (A) a 5.500 rpm |  |
| Torque máximo | 16,2 m·kgf a 4.000 rpm |  |
| Formação de mistura | Injeção no duto |  |
| TRANSMISSÃO |  |  |
| Câmbio | Transeixo manual de 5 marchas mais ré, tração dianteira |  |
| Relações da marchas | 1ª ..................3,73:1 2ª ..................2,05:1 3ª ..................1,32:1 4ª ..................0,94:1 5ª ..................0,76:1 |  |
| Relação de diferencial | 4,93:1 |  |
| SUSPENSÃO |  |  |
| Dianteira | Independente, McPherson, braço triangular, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra estabilizadora |  |
| Traseira | Independente, McPherson, dois braços inferiores paralelos, um braço longitudinal, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra estabilizadora |  |
| DIREÇÃO | Pinhão e cremalheira, assistência elétro-hidráulica indexada à velocidade |  |
| Voltas entre batentes | 3,4 |  |
| Diâmetro mínimo de curva | 10,7 m |  |
| FREIOS |  |  |
| Dianteiros | A disco ventilado 280 mm |  |
| Traseiros | A tambor 229 mm |  |
| Controle | ABS |  |
| RODAS E PNEUS |  |  |
| Rodas | Alumínio, 6Jx16 |  |
| Pneus | 215/65R16T |  |
| CARROCERIA | Picape cabine dupla, monobloco em aço, cinco lugares |  |
| CAPACIDADES |  |  |
| Porta-malas | 683 litros |  |
| Tanque de combustível | 50 litros |  |
| PESOS |  |  |
| Em ordem de marcha | 1.296 kg |  |
| Carga útil | 650 kg |  |
| DIMENSÕES |  |  |
| Comprimento | 4.693 mm |  |
| Largura sem espelhos | 1.821 mm |  |
| Altura | 1.695 mm |  |
| Distância entre eixos | 2.829 mm |  |
| Distância mínima do solo | 206 mm |  |
| DESEMPENHO |  |  |
| Aceleração 0-100 km/h | 12,5 s (A) e 14 s (G) |  |
| Velocidade máxima | 161 km/h |  |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (computador de bordo) |  |  |
| Cidade | 9,5 km/l (G) |  |
| Estrada | 10,5 a 12 km/l |  |
| CÁLCULOS DE CÂMBIO |  |  |
| v/1000 em 6ª | 33,8 km/h |  |
| Rotação a 120 km/h, em 5ª | 3.550 rpm |  |